手套箱使用规定
1. 未经培训者，请勿擅自操作！

2. 往手套箱放入特殊药品或非常规物品前请咨询！

3. 使用者不能留长指甲，不能带手表、戒指或其他有潜在损坏手套的饰品进行操作；操作者在手套箱的手套内外均要再带手套。
4. 使用前请先查看面板上显示的工作压力范围，保证在±4mbar之间；水分和氧气含量均应保持在<0.1ppm；钢瓶必须有足够气体提供来完成操作（即压力表要保证有示数）
5. 从箱外将物品移入箱内

（1）打开外舱门；

（2）将物品放入前舱内（确认物品能够承受抽真空）；

（3）关闭外舱门；

（4）连续三次“抽真空-充气”
（5）打开内舱门，将物品移入箱内。
6. 在手套箱内操作，注意保持整洁，镊子等尖状物使用时要格外小心，以防刺破手套；电解液使用完毕及时盖好；物品用完放回原位；压完电池要用纸擦干净压片机上的电解液；废弃物放入废物箱；操作完毕检查以上各项无误再出舱。
7. 从箱内将物品移出箱外
（1）打开内舱门；

（2）将物品放入小舱内；

（3）关闭内舱门；

（4）打开外舱门；

（5）将物品移出小舱；

（6）关闭外舱门。

（7）连续三次“抽真空-充气”
8. 在5、7中涉及到小舱的打开与关闭时，请尽可能保持小舱上把手的位置不变，以防改变位置后影响小舱的密封。
6. 每次操作完毕，务需认真填写“使用记录”；使用记录一般包括时间，水氧含量，操作人，何种操作（如进出样品，再生，清洗箱体，清洗水探头等）

7. 进入和退出手套时动作不要太快，以防循环系统自动关闭。

8. 用完手套箱注意关灯。

9. 手套箱左侧水龙头接有循环水，请不要关闭。

10. 操作者要经常检查手套是否有破损或有无其他异常情况，有情况及时报告管理人。
11. 不允许擅自带非本实验室人员在手套箱上从事任何操作。
